| HARI/TGL | : | TTD INSPEKTOR |  | RCI RATING |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHIFT | : |  |  | >95% | EXCELLENT |
| LOKASI | : |  |  | >85% | GOOD |
| NAMA ENG. | : |  |  | >75% | MEDIUM |
| NAMA OPS. | : |  |  | <65% | POOR |

| SEBELUM |  | SESUDAH |
| --- | --- | --- |

| JAM : |  |  | JAM : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | PTY |  | CT | PTY |

|  | FORM |
| --- | --- |
|  | ROAD CONDITION INDEX |

| NO. | : FM-RCI-001 |
| --- | --- |
| TGL. TERBIT | : 01 JAN'2024 |
| REVISI | : 00 |
| HALAMAN | : 1 DARI 1 |

| NO | DETAIL | % | PARAMETER TERUKUR |  | SCORE AWAL |  |  | SCORE AKHIR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lebar Jalan Angkut Overburden (2 Jalur) | 8% | Standard (Badan Jalan +3,5x Lebar Unit Hauler Terbesar + 3Mtr Bahu Jalan) |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Kurang Standard (Badan Jalan 3,5x Lebar Unit Hauler Terbesar;Tanpa Bahu) |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2 | Daya Dukung Tanah (%CBR) Pit to Disp. | 7% | Standard (CBR 30% sd. 36%) |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Kurang Standard (CBR 22% sd. 29%) |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 3 | Kondisi Permukaan Jalan Pit to Disp. | 5% | Seluruh Permukaan Jalan Rata & Tidak Bergelombang |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Terdapat Permukaan Jalan Tidak Rata & Jalan Bergelombang Kecil |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Terdapat Permukaan Jalan Tidak Rata & Jalan Bergelombang Besar |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Badan Jalan (Crown 2%) | 5% | Seluruh Badan Jalan Terbentuk Crown Dengan Kemiringan 2% |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Badan Jalan Terbentuk Crown Dengan Kemiringan 2% |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 5 | Badan Jalan (Tinggi-Rendah) | 5% | Tinggi; Seluruh Badan Jalan Lebih Tinggi Daripada Saluran Drainase |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Rendah; Terdapat Badan Jalan Rendah Tinggi Daripada Saluran Drainase |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 6 | Bahu Jalan (Kemiringan Max. 4%) | 5% | Seluruh Bahu Jalan Terbentuk Kemiringan 3% sd. 4% |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Bahu Jalan Terbentuk Kemiringan 3% sd. 4% |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 7 | Tanggul Standard Jalan | 5% | Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terbentuk Tanggul Pengaman Setinggi ¾ Tyre Terbesar |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terbentuk Tanggul Pengaman Setinggi ¾ Tyre Terbesar |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 8 | Guide Post (Mata Kucing) | 5% | Seluruh Tanggul Jalan Terpasang Guide Post Per-25 Mtr sd. 50Mtr |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Tanggul Jalan Terpasang Guide Post Per-25 Mtr sd. 50Mtr |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 9 | Sodetan Limpasan Hujan | 5% | Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Sodetan Per-25 Mtr sd. 50Mtr |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terdapat Sodetan Per-25 Mtr sd. 50Mtr |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 10 | Aliran Drainase | 5% | Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 11 | Surfacing Jalan (Lapisan Impermeable) | 5% | Seluruh Permukaan Jalan Terdapat Surfacing (Latererite) |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Permukaan Jalan Terdapat Surfacing (Latererite) |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 12 | Jalan Tikungan (Lebar) | 5% | Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Kurang Standard (Badan Jalan 4x Lebar Unit Hauler Terbesar;Tanpa Bahu) |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Tidak Standard (Badan Jalan Kurang Dari 4x Lebar Unit Hauler Terbesar) |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13 | Super Elevasi | 5% | Seluruh Jalan Menikung Terdapat Super Elevasi |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Sebagian Jalan Menikung Terdapat Super Elevasi |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Seluruh Jalan Menikung Tanpa Super Elevasi |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | Grade Konsisten | 5% | Seluruh Jalan Menanjak Grade Maximum 8% |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Terdapat Beberapa Titik Jalan Dengan Grade Lebih Dari 8% |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 15 | Spillage (Tumpahan Material) | 5% | Seluruh Jalan Tidak Terdapat Spillage Material Daeri Vessel |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Terdapat Beberapa Titik Jalan Dengan Spillage Material Dari Vessel |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 16 | Blind Spot | 5% | Tidak Terdapat Blind Spot di Sepanjang Jalan Tambang |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Terdapat Blind Spot di Beberapa Titik Jalan Tambang |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | Rambu Prioritas | 5% | Seluruh Hauler Terbesar Diprioritaskan Melintas |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Terdapat Prioritas Lain Selain Hauler Terbesar Terbesar Diprioritaskan Melintas |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 18 | % Jalan Lurus | 5% | Lebih Dari 80% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok) |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Lebih Dari 50% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok) |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Kurang Dari 50% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok) |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | All Weather Road | 5% | Lebih Dari 80% Adalah Jalan AWR |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Lebih Dari 50% sd. 79% Adalah Jalan AWR |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Kurang Dari 50% Adalah Jalan AWR |  | 1 |  |  | 1 |  |
| PERSENTASE PENCAPAIAN |  |  |  |  | - |  |  | - |  |

CATATAN PERBAIKAN :